Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТНОЙ РАБОТЕ №4

Раздельная компиляция

по дисциплине «Низкоуровневое программирование»

Выполнил

студент гр. 3530901/90003

______________________ 	Ребик Р.В.

(подпись)

Руководитель

______________________	Алексюк А.О.

(подпись)

«___» ______________ 2021 г.

Санкт-Петербург 
2021

Содержание

Содержание	2

Задание	3

Метод решения	3

Программа на С	4

Сборка программы «по шагам»	5

Препроцессирование	5

Компиляция	6

Ассемблирование	10

Компоновка	16

Создание статической библиотеки	19

Задание

- На языке C разработать функцию, реализующую определенную вариантом задания функциональность. Поместить определение функции в отдельный исходный файл, оформить заголовочный файл. Разработать тестовую программу на языке C.

- Собрать программу «по шагам». Проанализировать выход препроцессора и компилятора. Проанализировать состав и содержимое секций, таблицы символов, таблицы перемещений и отладочную информацию, содержащуюся в объектных файлах и исполняемом файле.

- Выделить разработанную функцию в статическую библиотеку. Разработать make-файлы для сборки библиотеки и использующей её тестовой программы. Проанализировать ход сборки библиотеки и программы, созданные файлы зависимостей.

- Вариант 12: найти в массиве наибольший элемент.

Метод решения

Программа последовательно перебирает все элементы массива, сравнивая их с текущим максимальным значением. До работы с циклом за максимум принимаем первый элемент массива. Далее в цикле проверяем каждый элемент: если текущий элемент массива больше максимума, то присваиваем максимуму значение этого элемента.

Программа на С

- Заголовочный файл max_el.h представлен в листинге 1. Основной файл max_el.c представлен в листинге 2. Тестовая программа main.c представлена в листинге 3.

#ifndef MAX_EL_H #define MAX_EL_H #include <stdio.h> int find_max(const int *arr, size_t len); #endif

- Листинг 1. max_el.h

#include "max_el.h" int find_max(const int *arr, size_t len) { int max = arr[0]; for (size_t i = 1; i < len; i++) { if (arr[i] > max) { max = arr[i]; } } return max; }

- Листинг 2. max_el.c

#include "max_el.h" static void printArray(const int *arr, size_t len) { printf("[ "); for (size_t i = 0; i < len; i++) { printf("%d", arr[i]); if (i != len-1) { printf(", "); } } printf(" ]\n"); } int main() { int arr[] = { 5, 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7, 9, 8}; const size_t len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); printf("Array is: "); printArray(arr, len); int max_value = find_max(arr, len); printf("Max element is %d", max_value); return 0; }

- Листинг 3. main.c

Сборка программы «по шагам»

Препроцессирование

- Чтобы остановить процесс сборки после препроцессирования, необходимо выполнить следующие команды (рис. 1):

- Рис. 1. Команды для выполнения препроцессирования

- Результат препроцессирования записан в файлы max_el.i и main.i. Использована директива #include <stdio.h>, поэтому файлы содержат большое количество дополнительных строк, необходимых для компиляции. Объём файлов составляет 1296 и 1306 строк соответственно. Ниже приведены фрагменты указанных файлов, соответствующие исходным программам (листинги 4–5).

# 1 "max_el.c" # 1 "<built-in>" # 1 "<command-line>" # 1 "max_el.c" # 1 "max_el.h" 1 … # 5 "max_el.h" 2 # 6 "max_el.h" int find_max(const int *arr, size_t len); # 2 "max_el.c" 2 int find_max(const int *arr, size_t len) { int max = arr[0]; for (size_t i = 1; i < len; i++) { if (arr[i] > max) { max = arr[i]; } } return max; } return ans; }

Листинг 4. max_el.i (фрагменты)

# 1 "main.c" # 1 "<built-in>" # 1 "<command-line>" # 1 "main.c" # 1 "max_el.h" 1 … # 5 "max_el.h" 2 # 6 "max_el.h" int find_max(const int *arr, size_t len); # 2 "main.c" 2 static void printArray(const int *arr, size_t len) { printf("[ "); for (size_t i = 0; i < len; i++) { printf("%d", arr[i]); if (i != len-1) { printf(", "); } } printf(" ]\n"); } int main() { int arr[] = { 5, 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7, 9, 8}; const size_t len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); printf("Array is: "); printArray(arr, len); int max_value = find_max(arr, len); printf("Max element is %d", max_value); return 0; }

- Листинг 5. main.i (фрагменты)

Компиляция

- Чтобы остановить процесс сборки после компиляции, необходимо выполнить следующие команды (рис. 2):

- Рис. 2. Команды для выполнения компиляции

- Компилятором сформированы файлы max_el.s и main.s, содержащие код на языке ассемблера RISC-V. В main.s (листинг 7) можно видеть, как вызывается подпрограмма find_max. Функция printArray встроена в main. Текст подпрограммы представлен в листинге 6.

.file "max_el.c" .option nopic .attribute arch, "rv32i2p0" .attribute unaligned_access, 0 .attribute stack_align, 16 .text .align 2 .globl find_max .type find_max, @function find_max: mv a3,a0 lw a0,0(a0) li a5,1 bleu a1,a5,.L1 addi a5,a3,4 slli a1,a1,2 add a3,a3,a1 j .L4 .L3: addi a5,a5,4 beq a5,a3,.L1 .L4: lw a4,0(a5) bge a0,a4,.L3 mv a0,a4 j .L3 .L1: ret .size find_max, .-find_max .ident "GCC: (SiFive GCC-Metal 10.2.0-2020.12.8) 10.2.0"

- Листинг 6. max_el.s

.file "main.c" .option nopic .attribute arch, "rv32i2p0" .attribute unaligned_access, 0 .attribute stack_align, 16 .text .section .rodata.str1.4,"aMS",@progbits,1 .align 2 .LC1: .string "Array is: " .align 2 .LC2: .string "[ " .align 2 .LC3: .string "%d" .align 2 .LC4: .string ", " .align 2 .LC5: .string " ]" .align 2 .LC6: .string "Max element is %d" .text .align 2 .globl main .type main, @function main: addi sp,sp,-80 sw ra,76(sp) sw s0,72(sp) sw s1,68(sp) sw s2,64(sp) sw s3,60(sp) lui a5,%hi(.LANCHOR0) addi a5,a5,%lo(.LANCHOR0) lw t3,0(a5) lw t1,4(a5) lw a7,8(a5) lw a6,12(a5) lw a0,16(a5) lw a1,20(a5) lw a2,24(a5) lw a3,28(a5) lw a4,32(a5) lw a5,36(a5) sw t3,8(sp) sw t1,12(sp) sw a7,16(sp) sw a6,20(sp) sw a0,24(sp) sw a1,28(sp) sw a2,32(sp) sw a3,36(sp) sw a4,40(sp) sw a5,44(sp) lui a0,%hi(.LC1) addi a0,a0,%lo(.LC1) call printf lui a0,%hi(.LC2) addi a0,a0,%lo(.LC2) call printf lw a1,8(sp) lui a0,%hi(.LC3) addi a0,a0,%lo(.LC3) call printf addi s0,sp,8 addi s3,sp,44 lui s2,%hi(.LC4) lui s1,%hi(.LC3) .L2: addi a0,s2,%lo(.LC4) call printf lw a1,4(s0) addi a0,s1,%lo(.LC3) call printf addi s0,s0,4 bne s0,s3,.L2 lui a0,%hi(.LC5) addi a0,a0,%lo(.LC5) call puts li a1,10 addi a0,sp,8 call find_max mv a1,a0 lui a0,%hi(.LC6) addi a0,a0,%lo(.LC6) call printf li a0,0 lw ra,76(sp) lw s0,72(sp) lw s1,68(sp) lw s2,64(sp) lw s3,60(sp) addi sp,sp,80 jr ra .size main, .-main .section .rodata .align 2 .set .LANCHOR0,. + 0 .LC0: .word 5 .word 1 .word 2 .word 3 .word 4 .word 15 .word 6 .word 7 .word 9 .word 8 .ident "GCC: (SiFive GCC-Metal 10.2.0-2020.12.8) 10.2.0"

- Листинг 7. main.s

Ассемблирование

- Чтобы остановить процесс сборки после ассемблирования, необходимо выполнить следующие команды (рис. 3):

- Рис. 3. Команды для выполнения ассемблирования

- Ассемблером сформированы два объектных файла: max_el.o и main.o. Содержимое заголовков файлов представлено на рис. 4–5. Файлы имеют формат ELF, являются объектными файлами 32-разрядной архитектуры RISC-V, содержат символы (флаг HAS_SYMS) и таблицу перемещений (флаг HAS_RELOC).

| - Рис. 4. Заголовок max_el.o | - Рис. 5. Заголовок main.o |
| --- | --- |

- Заголовки секций файлов представлены на рис. 6–7.

- Рис. 6. Заголовки секций в max_el.o

- Рис. 7. Заголовки секций в main.o

- Таблицы символов представлены на рис. 8–9. Таблица символов max_el.o содержит одну глобальную (флаг g) функцию (флаг F) — find_max. Таблица символов main.o содержит одну глобальную функцию — main и три неопределённых (*UND*, использованных, но не определённых в ассемблерном коде) символа — find_max, printf и puts.

- Рис. 8. Таблица символов max_el.o

- Рис. 9. Таблица символов main.o

- Таблицы перемещений представлены на рис. 10–11.

| - Рис. 10. Таблица перемещений max_el.o |  |
| --- | --- |
| - Рис. 11. Таблица перемещений main.o |  |

- Дизассемблированное содержимое секции .text представлено в листингах 8-9. Cодержимое соответствует сформированным компилятором файлам за исключением некоторых инструкций.

max_el.o: file format elf32-littleriscv Disassembly of section .text: 00000000 <find_max>: 0: 00050693 addi a3,a0,0 4: 00052503 lw a0,0(a0) 8: 00100793 addi a5,zero,1 c: 02b7f663 bgeu a5,a1,38 <.L1> 10: 00468793 addi a5,a3,4 14: 00259593 slli a1,a1,0x2 18: 00b686b3 add a3,a3,a1 1c: 00c0006f jal zero,28 <.L4> 00000020 <.L3>: 20: 00478793 addi a5,a5,4 24: 00d78a63 beq a5,a3,38 <.L1> 00000028 <.L4>: 28: 0007a703 lw a4,0(a5) 2c: fee55ae3 bge a0,a4,20 <.L3> 30: 00070513 addi a0,a4,0 34: fedff06f jal zero,20 <.L3> 00000038 <.L1>: 38: 00008067 jalr zero,0(ra)

- Листинг 8. Содержимое .text в max_el.o

main.o: file format elf32-littleriscv Disassembly of section .text: 00000000 <main>: 0: fb010113 addi sp,sp,-80 4: 04112623 sw ra,76(sp) 8: 04812423 sw s0,72(sp) c: 04912223 sw s1,68(sp) 10: 05212023 sw s2,64(sp) 14: 03312e23 sw s3,60(sp) 18: 000007b7 lui a5,0x0 1c: 00078793 addi a5,a5,0 # 0 <main> 20: 0007ae03 lw t3,0(a5) 24: 0047a303 lw t1,4(a5) 28: 0087a883 lw a7,8(a5) 2c: 00c7a803 lw a6,12(a5) 30: 0107a503 lw a0,16(a5) 34: 0147a583 lw a1,20(a5) 38: 0187a603 lw a2,24(a5) 3c: 01c7a683 lw a3,28(a5) 40: 0207a703 lw a4,32(a5) 44: 0247a783 lw a5,36(a5) 48: 01c12423 sw t3,8(sp) 4c: 00612623 sw t1,12(sp) 50: 01112823 sw a7,16(sp) 54: 01012a23 sw a6,20(sp) 58: 00a12c23 sw a0,24(sp) 5c: 00b12e23 sw a1,28(sp) 60: 02c12023 sw a2,32(sp) 64: 02d12223 sw a3,36(sp) 68: 02e12423 sw a4,40(sp) 6c: 02f12623 sw a5,44(sp) 70: 00000537 lui a0,0x0 74: 00050513 addi a0,a0,0 # 0 <main> 78: 00000097 auipc ra,0x0 7c: 000080e7 jalr ra,0(ra) # 78 <main+0x78> 80: 00000537 lui a0,0x0 84: 00050513 addi a0,a0,0 # 0 <main> 88: 00000097 auipc ra,0x0 8c: 000080e7 jalr ra,0(ra) # 88 <main+0x88> 90: 00812583 lw a1,8(sp) 94: 00000537 lui a0,0x0 98: 00050513 addi a0,a0,0 # 0 <main> 9c: 00000097 auipc ra,0x0 a0: 000080e7 jalr ra,0(ra) # 9c <main+0x9c> a4: 00810413 addi s0,sp,8 a8: 02c10993 addi s3,sp,44 ac: 00000937 lui s2,0x0 b0: 000004b7 lui s1,0x0 000000b4 <.L2>: b4: 00090513 addi a0,s2,0 # 0 <main> b8: 00000097 auipc ra,0x0 bc: 000080e7 jalr ra,0(ra) # b8 <.L2+0x4> c0: 00442583 lw a1,4(s0) c4: 00048513 addi a0,s1,0 # 0 <main> c8: 00000097 auipc ra,0x0 cc: 000080e7 jalr ra,0(ra) # c8 <.L2+0x14> d0: 00440413 addi s0,s0,4 d4: ff3410e3 bne s0,s3,b4 <.L2> d8: 00000537 lui a0,0x0 dc: 00050513 addi a0,a0,0 # 0 <main> e0: 00000097 auipc ra,0x0 e4: 000080e7 jalr ra,0(ra) # e0 <.L2+0x2c> e8: 00a00593 addi a1,zero,10 ec: 00810513 addi a0,sp,8 f0: 00000097 auipc ra,0x0 f4: 000080e7 jalr ra,0(ra) # f0 <.L2+0x3c> f8: 00050593 addi a1,a0,0 fc: 00000537 lui a0,0x0 100: 00050513 addi a0,a0,0 # 0 <main> 104: 00000097 auipc ra,0x0 108: 000080e7 jalr ra,0(ra) # 104 <.L2+0x50> 10c: 00000513 addi a0,zero,0 110: 04c12083 lw ra,76(sp) 114: 04812403 lw s0,72(sp) 118: 04412483 lw s1,68(sp) 11c: 04012903 lw s2,64(sp) 120: 03c12983 lw s3,60(sp) 124: 05010113 addi sp,sp,80 128: 00008067 jalr zero,0(ra)

- Листинг 9. Содержимое .text в main.o

Компоновка

- Компоновка выполняется с использованием следующей команды (рис. 12):

- Рис. 12. Команда для выполнения компоновки

- Компоновщик сформировал файл fm.out. Содержимое заголовка файла представлено на рис. 13. Флаг EXEC_P указывает, что файл является исполняемым.

- Рис. 13. Заголовок fm.out

- Заголовки секций файла представлены на рис. 14. Имеющиеся ранее секции расширены за счёт слияния нескольких объектных файлов. Файл содержит большое количество отладочной информации.

- Рис. 14. Заголовки секций fm.out

- Дизассемблированное содержимое секции .text содержит 22000 строк, поэтому в листинге 10 приведены только фрагмент, связанный с исходной программой.

... 00010110 <find_max>: 10110: 00050693 addi a3,a0,0 10114: 00052503 lw a0,0(a0) 10118: 00100793 addi a5,zero,1 1011c: 02b7f663 bgeu a5,a1,10148 <find_max+0x38> 10120: 00468793 addi a5,a3,4 10124: 00259593 slli a1,a1,0x2 10128: 00b686b3 add a3,a3,a1 1012c: 00c0006f jal zero,10138 <find_max+0x28> 10130: 00478793 addi a5,a5,4 10134: 00d78a63 beq a5,a3,10148 <find_max+0x38> 10138: 0007a703 lw a4,0(a5) 1013c: fee55ae3 bge a0,a4,10130 <find_max+0x20> 10140: 00070513 addi a0,a4,0 10144: fedff06f jal zero,10130 <find_max+0x20> 10148: 00008067 jalr zero,0(ra) # 100de <__do_global_dtors_aux+0x1e> 0001014c <main>: 1014c: fb010113 addi sp,sp,-80 10150: 04112623 sw ra,76(sp) 10154: 04812423 sw s0,72(sp) 10158: 04912223 sw s1,68(sp) 1015c: 05212023 sw s2,64(sp) 10160: 03312e23 sw s3,60(sp) 10164: 0001f7b7 lui a5,0x1f 10168: e6078793 addi a5,a5,-416 # 1ee60 <__clzsi2+0x7a> 1016c: 0007ae03 lw t3,0(a5) 10170: 0047a303 lw t1,4(a5) 10174: 0087a883 lw a7,8(a5) 10178: 00c7a803 lw a6,12(a5) 1017c: 0107a503 lw a0,16(a5) 10180: 0147a583 lw a1,20(a5) 10184: 0187a603 lw a2,24(a5) 10188: 01c7a683 lw a3,28(a5) 1018c: 0207a703 lw a4,32(a5) 10190: 0247a783 lw a5,36(a5) 10194: 01c12423 sw t3,8(sp) 10198: 00612623 sw t1,12(sp) 1019c: 01112823 sw a7,16(sp) 101a0: 01012a23 sw a6,20(sp) 101a4: 00a12c23 sw a0,24(sp) 101a8: 00b12e23 sw a1,28(sp) 101ac: 02c12023 sw a2,32(sp) 101b0: 02d12223 sw a3,36(sp) 101b4: 02e12423 sw a4,40(sp) 101b8: 02f12623 sw a5,44(sp) 101bc: 0001f537 lui a0,0x1f 101c0: e3050513 addi a0,a0,-464 # 1ee30 <__clzsi2+0x4a> 101c4: 1e4000ef jal ra,103a8 <printf> 101c8: 0001f537 lui a0,0x1f 101cc: e3c50513 addi a0,a0,-452 # 1ee3c <__clzsi2+0x56> 101d0: 1d8000ef jal ra,103a8 <printf> 101d4: 00812583 lw a1,8(sp) 101d8: 0001f537 lui a0,0x1f 101dc: e4050513 addi a0,a0,-448 # 1ee40 <__clzsi2+0x5a> 101e0: 1c8000ef jal ra,103a8 <printf> 101e4: 00810413 addi s0,sp,8 101e8: 02c10993 addi s3,sp,44 101ec: 0001f937 lui s2,0x1f 101f0: 0001f4b7 lui s1,0x1f 101f4: e4490513 addi a0,s2,-444 # 1ee44 <__clzsi2+0x5e> 101f8: 1b0000ef jal ra,103a8 <printf> 101fc: 00442583 lw a1,4(s0) 10200: e4048513 addi a0,s1,-448 # 1ee40 <__clzsi2+0x5a> 10204: 1a4000ef jal ra,103a8 <printf> 10208: 00440413 addi s0,s0,4 1020c: ff3414e3 bne s0,s3,101f4 <main+0xa8> 10210: 0001f537 lui a0,0x1f 10214: e4850513 addi a0,a0,-440 # 1ee48 <__clzsi2+0x62> 10218: 238000ef jal ra,10450 <puts> 1021c: 00a00593 addi a1,zero,10 10220: 00810513 addi a0,sp,8 10224: eedff0ef jal ra,10110 <find_max> 10228: 00050593 addi a1,a0,0 1022c: 0001f537 lui a0,0x1f 10230: e4c50513 addi a0,a0,-436 # 1ee4c <__clzsi2+0x66> 10234: 174000ef jal ra,103a8 <printf> 10238: 00000513 addi a0,zero,0 1023c: 04c12083 lw ra,76(sp) 10240: 04812403 lw s0,72(sp) 10244: 04412483 lw s1,68(sp) 10248: 04012903 lw s2,64(sp) 1024c: 03c12983 lw s3,60(sp) 10250: 05010113 addi sp,sp,80 10254: 00008067 jalr zero,0(ra) ...

- Листинг 10. fm.ds (дизассемблированное содержимое fm.out, фрагмент)

Таблица символов fm.out содержит find_max, printf и puts, но теперь функции являются определёнными и содержатся по корректным адресам (рис. 15).

Рис. 15. Фрагмент таблицы символов mf.out

Создание статической библиотеки

- Для получения статической библиотеки используем утилиту make. Содержимое make-файла представлено в листинге 11. Вывод make при использовании файла представлен на рис. 16.

output: main.o libfm.a gcc main.o libfm.a -o output main.o: main.c gcc -c main.c libfm.a: max_el.o max_el.h ar -rsc libfm.a max_el.o max_el.o: gcc -c max_el.c clean: rm *.o *.a *.exe

- Листинг 11. makefile

- Рис. 16. Вывод make

- Проверка содержимого полученного файла архива (рис. 17):

- Рис. 17. Содержимое libfm.a

- Список символов библиотеки (рис. 18):

- Рис. 18. Символы в libfm.a

- Результат запуска тестовой программы соответствует ожидаемому (рис. 19).

- Рис. 19. Запуск программы